KULLANIM KILAVUZU

Ragnok ErgoStrike7 Gaming Mouse

### Türkçe

Türkçe

Batarya Kapasitesi	1000 mAh (Dahili Lityum Batarya)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Batarya Ömrü	70 saat (Geri Tepme Kapalı) / 10 saat (Geri Tepme Açık)

Sensör	PixArt PAW 3395

Tarama Hızı

DPI Seviyeleri

Programlanabilir Tuşlar

1000Hz

800 (mavi) - 1600 (yeşil | varsayılan) - 2400 (sarı) - 3200 (camgöbeği) - 6400 (turuncu) - 13000 (mor) - 26000 (beyaz) (DPI, yazılım ile hassas ayarlanabilir)

6 tuş

Bluetooth Surumu	5.1

Uyumlu Cihazlar

Bilgisayarlar, Tabletler, Dizüstü Bilgisayarlar, Oyun Konsolları (PS4/PS5 veya üzeri, Xbox, Switch, Steam Deck vb.)

Notlar:

- Bazı oyun konsollarında düzgün çalışma için USB adaptörü gerekebilir. Daha fazla bilgi için konsolunuzun fare uyumluluk kılavuzuna başvurun.

- Bluetooth 5.1, Windows 10'dan daha düşük sürümlerde ve macOS 10.15.4'ten daha düşük sürümlerde desteklenmez. Bu gibi durumlarda 2.4Ghz veya kablolu modu kullanın.

## YAZILIM İNDİR

Tuş işlevlerini özelleştirmek veya DPI'yi ayarlamak için yazılımı şu adresten indirin: https://ragnok.com/download

(Hızlı erişim için QR kodunu tarayın.)

# BAŞLARKEN

### Kablosuz mod (2.“0)

- Alt kısımdan 2.4Ghz moduna geçin. Yeşil ışığın yanıp sönmesi, eşleştirme durumunu

gösterir.

- Kablosuz alıcıyı cihazınıza takın. Bağlantı sağlandığında yeşil ışık yanıp sönmeyi durdurur. RGB aydınlatma yanmaya devam eder, fare kullanıma hazırdır.

### Bluetooth Mod

- Alt kısmından ‘’Bluetooth’’ moduna geçin. Eşleştirme için mavi ışık yanıp söner.

- Yeni bir cihaza bağlanıyorsanız, eşleştirme tuşuna 2 saniye basılı tutun.

- Bluetooth ayarlarınızdan "ErgoStrike7" seçin.

- Bağlandığında mavi ışık kapanır. RGB aydınlatma yanmaya devam eder, fare kullanıma hazırdır

Not: Fare, en son eşleştirilen cihaza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

### Kablolu Mod

- Herhangi bir bağlantı moduna geçin (2.4Ghz/KAPALI/BT).

- Fareyi cihazınıza bağlamak için verilen kabloyu kullanın.

- Kablolu bağlantıda Bluetooth ve 2.4Ghz otomatik olarak devre dışı kalır.

# ŞARJ TALİMATLARI

### Düşük Pil Uyarısı

Batarya %20'nin altına düştüğünde kırmızı ışık yanıp söner.

### Nasıl Şarj Edilir

- Verilen şarj kablosunu kullanın. Bir ucunu fareye, diğer ucunu bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

- Şarj sırasında kırmızı ışık yanık kalır, tam şarj olduğunda söner.

- Şarj suresi yaklaşık 2 saattir (USB bağlantı noktasına göre değişebilir).

- Şarj sırasında fare varsayılan olarak kablolu moda geçer; Bluetooth ve 2.4Ghz devre dışı kalır.

### Notlar:

Şarj için bir bilgisayar USB bağlantı noktası kullanın. Şarj cihazı kullanıyorsanız, zarar görmemesi için 5VDC/1A'yı aşmadığından emin olun.

### Enerji Tasarrufu Modu

  - Fare 20 saniye hareketsiz kaldığında derin uyku moduna girer. Uyandırmak için hareket ettirin veya herhangi bir tuşa basın.

  - Fare uzun sure kullanılmayacaksa, tamamen kapatmak için mod anahtarını orta

(kablolu) konumuna getirin.

## SORUN GİDERME

### Fare cihaza bağlanamıyor mu?

- Farenin yeterli pil gücüne sahip olduğundan emin olun.

- Alt kısımdaki anahtarı kontrol edin ve geçerli bağlantı modunu doğrulayın:

  - Bluetooth Modu: Sistem sürümünün Bluetooth 5.1'i destekleyip desteklemediğini doğrulayın. Destekliyorsa, Bluetooth bağlantısını kesip yeniden bağlamayı deneyin.

  - Kablosuz Mod (2.4G): Alıcının bilgisayarınızın veya diğer oyun sistemlerinin USB bağlantı noktasına doğru takıldığından emin olun. Sorun devam ederse, farklı bir USB bağlantı noktası kullanmayı deneyin.

  - Kablolu Mod: Verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun ve her iki ucun da cihaza doğru şekilde bağlı olduğunu teyit edin.

# GERİ TEPME FONKSİYONU

- Geri tepme seviyesini ayarlamak için üstteki anahtarı

kullanın. Seviye 2, Seviye 1' den daha hızlıdır.

- Anahtarı "KAPALI" konumuna getirerek fonksiyonu kapatın.

- Gürültüyü azaltmak için bir Ses Yumuşatıcı takın. →

Recoil

OFF 1x 2x

Notlar:

Geri tepme fonksiyonunu açmak, atış isabetini etkileyebilir. Daha iyi kontrol için ateş etmeden önce avucunuzla fareye hafifçe bastırın.

- Sürgü, küçük yapı bloğu figürlerini destekler. Kullanım sırasında hareket ederken eğlence katması için figürleri çıkıntılara takın. →

## İTHALATÇI:

TECNO KAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

Defterdar Mah. Fethi Çelebi Cad.No:23/1 Haliç / Eyüp / İstanbul P.K.:34050

Web : www.tecnokar.com.tr

E-Mail: info@tecnokar.com.tr

Destek Hattı:0532-600-49-49